반도체 하이브리드 본딩의 공정 단계 간 기술융합과 지식 통합: 특허 기반 종단 분석

Cross-stage technology convergence as knowledge integration in semiconductor hybrid bonding: A patent-based longitudinal analysis

## 보충자료

### S1. 표본 구축: 검색 전략과 검색어의 무관한 용법

표 S1은 하이브리드 본딩 관련 특허의 검색 전략이다.

표 S1. 하이브리드 본딩 관련 특허의 검색 전략.

| 단계 | 조건 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1차: CPC | H01L21 | 반도체 제조공정 기술. 웨이퍼 직접 접합(21/18, 21/20), 소자 분리·배선·기판 관통 배선(21/76), 기판·절연층 처리(21/02), 화학적 기계연마(21/30–21/32) 등. 패키징 단계의 제조공정(21/48, 21/50–21/58, 21/60, 21/78)과 공정 장치(21/67–21/68)도 포함 |
| 1차: CPC | H01L24 | 반도체 또는 고체소자의 연결·분리를 위한 커넥터 구조, 범프·층·와이어 연결, 관련 연결 방법 및 장치 등 |
| 2차: 키워드 | 제목 | hybrid bonding, direct bonding, Cu–Cu, copper to copper, metal-oxide bond 가운데 하나 이상 |

주: 두 조건을 모두 만족하는 출원을 선별하였으며, 1차 조건은 두 클래스 가운데 하나 이상, 2차 조건은 키워드 가운데 하나 이상이다. 두 클래스의 인덱싱 코드(예: H01L2224)도 검색에 사용하였지만, 추출된 레코드에는 본 클래스의 기호만 남아 있었기 때문에 기술범위를 계산할 때 인덱싱 코드는 포함되지 않는다.

키워드 필터의 검색어는 하이브리드 본딩과 무관한 의미로도 사용된다. 대부분은 direct bonding이 다른 의미로 사용된 경우이며, 일부는 화학 결합이나 전력 모듈용 접합 시트를 의미하는 hybrid bonding이다. 제목에 다음 용어가 포함된 출원을 무관한 용법으로 판정하였다: 세라믹·DBC(direct bonded copper)·알루미나·지르코니아·질화알루미늄 기판, 구리 합금, 다이아몬드–몰리브덴 접합, 레이저 전구체, 정전 척, 전력 모듈·전력소자 기판, 히트 스프레더, 직접 접합 금속 기판, 직접 접합 회로 조립체, sp3–sp2 하이브리드 결합(화학 결합의 의미). 해당 출원은 68건(direct bonding 63건, hybrid bonding 5건)이며, 그 분포는 표 S2와 같다. 2010년 이전 출원 가운데 무관 용법을 제외한 후 남는 출원의 상당수는 실리콘 웨이퍼 직접 접합(SOI(silicon-on-insulator) 웨이퍼 제조 등) 출원으로, 하이브리드 본딩의 유전체 접합을 이루는 전구 기술이므로 표본에 포함하였다. 68건의 제목 목록은 요청 시 저자가 제공한다.

표 S2. 무관 용법으로 판정한 출원 68건의 분포.

| 구분 | 건수 |
| --- | --- |
| 유형: 접합 단독형 | 34 |
| 유형: 통합형 | 17 |
| 유형: 공정 단독형 | 17 |
| 출원 시기: 2014년 이전 | 36 |
| 출원 시기: 2015년 이후 | 32 |

### S2. 기술 네트워크의 상위 연결

표 S3은 928건에 부여된 전체 CPC 기호의 네트워크에서 함께 부여된 출원이 가장 많은 상위 10개 기호 쌍이다. 네트워크의 노드는 CPC 기호이고, 한 출원에 함께 부여된 서로 다른 두 기호 사이에 무방향 연결을 두었으며, 두 기호가 함께 부여된 출원 수를 연결의 가중치로 삼았다. 가장 강한 연결인 도전성 표면의 직접 접합과 절연성 표면의 직접 접합의 쌍에는 금속과 절연막을 함께 접합하는 하이브리드 본딩의 원리가 그대로 반영되어 있다.

표 S3. 기술 네트워크: 함께 부여된 출원이 가장 많은 기호 쌍(N = 928; 상위 10쌍).

| 순위 | 기호 쌍 | 내용 | 출원 수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2224/80895 – 2224/80896 | 도전성 표면 직접 접합 – 절연성 표면 직접 접합 | 460 |
| 2 | 24/08 – 24/80 | 연결 후 접합 패드 – 접합 패드를 이용한 연결 방법 | 439 |
| 3 | 24/80 – 2224/80895 | 접합 패드를 이용한 연결 방법 – 도전성 표면 직접 접합 | 434 |
| 4 | 24/08 – 2224/80895 | 연결 후 접합 패드 – 도전성 표면 직접 접합 | 420 |
| 5 | 24/80 – 2224/80896 | 접합 패드를 이용한 연결 방법 – 절연성 표면 직접 접합 | 418 |
| 6 | 24/08 – 2224/80896 | 연결 후 접합 패드 – 절연성 표면 직접 접합 | 395 |
| 7 | 24/08 – 2224/08145 | 연결 후 접합 패드 – 범프 없는 적층 칩 접합 | 392 |
| 8 | 24/80 – 2224/08145 | 접합 패드를 이용한 연결 방법 – 범프 없는 적층 칩 접합 | 392 |
| 9 | 2224/08145 – 2224/80895 | 범프 없는 적층 칩 접합 – 도전성 표면 직접 접합 | 379 |
| 10 | 2224/08145 – 2224/80896 | 범프 없는 적층 칩 접합 – 절연성 표면 직접 접합 | 368 |

주: 기호 앞의 H01L은 생략하였다. 2위 쌍(24/08 – 24/80)의 출원 수는 회귀 자료에서 다시 집계한 값과 같다.

### S3. 다항 로짓 재추정 결과 전체와 IIA 점검

표 S4와 S5는 본문 표 6에 제시한 다항 로짓 재추정(점추정치가 기준과 같은 군집 표준오차 행 제외)에 조정 범위와 2010년 이후 표본을 추가하여 전체 계수를 제시한 것이다. 각 열은 표본 또는 변수 정의를 하나씩 변경한 다항 로짓이며, 기준 열은 본문 표 3의 다항 로짓과 동일하다. 모든 열에 출원청 더미를 통제변수로 포함하였으나 계수는 생략하였다. 조정 범위는 출원이 보유한 클래스마다 최소 1개 기호를 차감한 유형 최소치 조정 CPC 범위(breadth_adj)를, 동일 제목 중복 제거는 같은 제목의 출원 가운데 가장 이른 1건만을 남긴 표본을, 좁은 제조공정 정의는 H01L21의 패키징 단계 공정 기호를 제조공정에서 제외한 변수를, 무관 용법 제외는 S1절의 68건을 제외한 표본을, hybrid bonding 표본은 제목에 hybrid bonding이 포함된 출원만을 남긴 표본을 의미한다. 2010년 이후 표본은 본문 제5.2절에서 언급한 표본이다.

표 S4. 다항 로짓의 통합형 방정식: 표본·변수별 상대위험비(기준 범주 = 접합 단독형; 출원청 더미 포함; 괄호 안은 로그 계수의 표준오차; * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01).

|  | 기준 | 조정 범위 | 동일 제목 중복 제거 | 좁은 제조공정 정의 | 무관 용법 제외 | hybrid bonding 표본 | 2010년 이후 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기술범위 | 1.403*** (0.031) | 1.262*** (0.027) | 1.295*** (0.039) | 1.352*** (0.028) | 1.384*** (0.031) | 1.485*** (0.044) | 1.385*** (0.032) |
| 출원연도(yc) | 0.993 (0.015) | 1.002 (0.014) | 0.997 (0.018) | 0.967** (0.015) | 0.949** (0.022) | 0.965 (0.033) | 0.934** (0.027) |
| N | 928 | 928 | 473 | 908 | 860 | 467 | 830 |
| 로그우도 | −774.5 | −829.4 | −425.3 | −755.9 | −682.7 | −364.0 | −683.0 |

표 S5. 다항 로짓의 공정 단독형 방정식: 표본·변수별 상대위험비(기준 범주 = 접합 단독형; 출원청 더미 포함; 괄호 안은 로그 계수의 표준오차; * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01).

|  | 기준 | 조정 범위 | 동일 제목 중복 제거 | 좁은 제조공정 정의 | 무관 용법 제외 | hybrid bonding 표본 | 2010년 이후 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기술범위 | 0.905** (0.048) | 0.915** (0.044) | 0.826*** (0.061) | 0.923* (0.045) | 0.916* (0.050) | 1.129* (0.062) | 0.910* (0.051) |
| 출원연도(yc) | 0.913*** (0.015) | 0.911*** (0.015) | 0.935*** (0.016) | 0.898*** (0.015) | 0.820*** (0.023) | 1.029 (0.057) | 0.862*** (0.033) |
| N | 928 | 928 | 473 | 908 | 860 | 467 | 830 |
| 로그우도 | −774.5 | −829.4 | −425.3 | −755.9 | −682.7 | −364.0 | −683.0 |

대안 제외 민감도 분석. IIA 가정에 대한 민감성을 간접적으로 검토하기 위해 공정 단독형을 제외한 표본(N = 763)으로 통합형 대 접합 단독형의 이항 로짓을 추정하였다. 기술범위의 승산비는 1.463, 출원연도의 승산비는 0.987로, 다항 로짓 통합형 방정식의 값(1.403, 0.993)과 방향 및 상대적 크기가 유사하였다. 공정 단독형을 제외하더라도 통합형 관련 결과의 실질적 해석은 크게 달라지지 않는다고 볼 수 있으나, 이 분석이 정식 IIA 검정(Hausman–McFadden, Small–Hsiao)을 대체하는 것은 아니다. 본문의 핵심 기술 모형 역시 이 표본을 사용하였다.